Θεσσαλονίκη 16-2-2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ VIDEOFIED

ΓΕΝΙΚΑ:

Το σύστημα ασφαλείας της εταιρείας RSI VIDEO TECHNOLOGIES με εμπορικό σήμα VIDEOFIED, αποτελείτε από ασύρματες συσκευές εντοπισμού κίνησης, ηχητικής και ακουστικής σήμανσης, χειρισμού και μετάδοσης δεδομένων.
Η μετάδοση των δεδομένων στην εσωτερική επικοινωνία των συσκευών γίνεται διαμέσω της συχνότητας 868MΗz και η αποστολή των δεδομένων προς το κέντρο διαχείρισης συναγερμών υλοποιείτε μέσω του δικτύου GSM με την χρήση της τεχνολογίας GPRS στην συχνότητα 900MHz ή 1800 MHz (εξαρτάται από τον πάροχο).

Ισχύς:
Οι συσκευές του συστήματος είναι χαμηλής ισχύος της τάξης 0,004w έως 0,039w. Ο κεντρικός πίνακας διαθέτει πομπό GSM με μέγιστη ισχύ 1watt ο οποίος ενεργοποιείται μόνο σε περίπτωση συναγερμού και μία φορά κάθε ημέρα για περίπου 60 δευτερόλεπτα κατά την διάρκεια αποστολής σήματος αναφοράς λειτουργίας.

Συχνότητα Μετάδοσης:
Κάθε συσκευή του συστήματος (εκτός του τηλεχειριστηρίου) μεταδίδει κάθε 8 λεπτά ένα σήμα αναφοράς στην κεντρική μονάδα. Η διάρκεια κάθε σήματος είναι από 0,3 έως 0,9 δευτερόλεπτα. 
Κατά τον χειρισμό του πληκτρολογίου υπάρχει διαρκής επικοινωνία με την κεντρική μονάδα. 
Κατά τον εντοπισμό κίνησης με το σύστημα ενεργοποιημένο ο ανιχνευτής λαμβάνει βίντεο 10δευτερολέπτων το οποίο μεταδίδεται στην κεντρική μονάδα. Ο μέσος χρόνος αποστολής του βίντεο είναι 30δευτερόλεπτα (εξαρτάται από την απόσταση και τα δομικά υλικά που επηρεάζουν την ποιότητα του σήματος).

Επίδραση Στην Υγεία:
Το σύστημα με τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί δεν επηρεάζει, βλάπτει ή υπονομεύει την υγεία ατόμων ή κατοικίδιων που βρίσκονται στον χώρο. Η συνολική επίπτωση στο ηλεκτρομαγνητικό ίχνος είναι μικρότερη στα 10 χρόνια χρήσης του από 1δευτερόλεπτο άμεσης ομιλίας σε κινητό τηλέφωνο ή την παρουσία σε χώρο όπου υπάρχει ασύρματο τηλέφωνο για 1 λεπτό. Με εξαίρεση τον κεντρικό πίνακα όπου μία φορά την ημέρα κάνει κλήση μέσω δικτύου GSM η ηλεκτρομαγνητική στάθμη του συστήματος δεν είναι αντιληπτή ούτε μετρήσιμη και δεν μπορεί να υπολογιστεί σε κανένα μοντέλο επίδρασης στον άνθρωπο ή το περιβάλλον.

Συμβατότητα Με Τους Κανονισμούς:
Τα προϊόντα της RSI VIDEO TECHNOLOGIES σχεδιάζονται, ελέγχονται και κατασκευάζονται υπό τους παρακάτω οδηγίες, δεδομένα και χαρακτηριστικά. Επιπλέον έχουν πιστοποιηθεί από ανεξάρτητους φορείς σε Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Ευρώπη και Ασία. Τα αποτελέσματα των ελέγχων και τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας είναι διαθέσιμα κάθε στιγμή στην ιστοσελίδα της εταιρείας. 

European Directives
R & TT 1999/05/CE  
European Standards
ΕΝ 300 220-3V1.1.1.(2000)    ΕΝ 50130-4(1995) +A1(1998) + A2(2003) ΕΝ 50131-5-3 (2005)
Basic Standards
EN 300 220-1 V1.3.1 EN 50130-4(1995) + A1(1998) + A2(2003) EN 61000-4-2(1995) + A1(1998) +A2(2003) EN 61000-4-3(2002) + A1(2002)
EN 61000-4-4(2003) EN 61000-4-5(1995) + A1(2001) EN 61000-4-6(1996) + A1(2001) EN 55022(1998) + A1(2000) + A2(2003)
EN 55131-5-3 (2005)

Περισσότερες πληροφορίες στο www.videofied.com
και στο support@videofied.com